# Bµi tËp midas

### Bµi 1: Ph©n tÝch tÝnh to¸n khung ph¼ng.

- M« h×nh kÕt cÊu: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E nh h×nh vÏ.

- VËt liÖu Bªt«ng:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 30Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 29440Mpa=29440000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=24kN/m3.

### Bµi 2: Ph©n tÝch tÝnh to¸n nhµ d©n dông.

- M« h×nh kÕt cÊu nh h×nh vÏ:

- VËt liÖu Bªt«ng:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 30Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 29440Mpa=29440000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=24kN/m3.

- VËt liÖu G¹ch:

+ M«®un ®µn håi: Ec = 1Mpa=1000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=16kN/m3.

- T¶i träng b¶n th©n: TÝnh theo träng lîng b¶n th©n cña kÕt cÊu.

- T¶i träng sµn: qo = 2kN/m2.

- Yªu cÇu: Ph©n tÝch néi lùc trong kÕt cÊu nhµ do tÜnh t¶i b¶n th©n vµ t¶i träng sµn.

TH=1,25.B¶n th©n + 1,5 T¶i träng sµn.

### Bµi 3: Ph©n tÝch tÝnh to¸n nhµ c«ng nghiÖp.

- M« h×nh kÕt cÊu nh h×nh vÏ:

- MÆt c¾t dÇm vµ cét:

- VËt liÖu ThÐp:

+ Giíi h¹n ch¶y: fy = 345Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Es = 2.105Mpa=2.108 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: s=78,5kN/m3.

- VËt liÖu M¸i (Composite):

+ M«®un ®µn håi: Ec = 1Mpa=1000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=12kN/m3.

- T¶i träng b¶n th©n: TÝnh theo träng lîng b¶n th©n cña kÕt cÊu.

- Yªu cÇu: Ph©n tÝch néi lùc trong kÕt cÊu nhµ do tÜnh t¶i b¶n th©n cña kÕt cÊu nhµ.

TH=1,25.B¶n th©n.

### Bµi 4: Ph©n tÝch cÇu dÇm gi¶n ®¬n BTCT mÆt c¾t ch÷ T theo bµi to¸n ph¼ng.

- M« h×nh kÕt cÊu nh h×nh vÏ:

- MÆt c¾t dÇm: nh h×nh vÏ

- Khæ cÇu : G7+2x2,0+2x0,5m

- VËt liÖu Bªt«ng:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy:

fc’ = 40Mpa.

+ M«®un ®µn håi:

Ec = 39944Mpa=39944000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=25kN/m3.

- TÜnh t¶i: (tÜnh t¶i d¶i ®Òu trªn 1 dÇm chñ)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I: DC = 23,77 kN/m.

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n II: DW = 6,68 kN/m.

- Ho¹t t¶i thiÕt kÕ:

| STT | Ho¹t t¶i thiÕt kÕ | HS ph©n bè ngang g | HS xung kÝch 1+IM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL93K | 0,810 | 1,25 |
| 2 | HL93M | 0,810 | 1,25 |
| 3 | Ngêi | 1,183 | 1,0 |

- Yªu cÇu: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc do:

1. TÜnh t¶i giai ®o¹n I, tÜnh t¶i giai ®o¹n II.

2. Ho¹t t¶i HL93K, HL93M, ®oµn Ngêi bé hµnh.

3. Tæ hîp t¶i träng:

+ TH1 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93K+1,75Ngêi.

+ TH2 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93M+1,75Ngêi.

4. XuÊt vµ vÏ §êng ¶nh hëng néi lùc.

5. T×m vÞ trÝ xÕp t¶i bÊt lîi nhÊt trªn §AH néi lùc.

### Bµi 5: Ph©n tÝch cÇu dÇm gi¶n ®¬n BTCT mÆt c¾t ch÷ I theo bµi to¸n ph¼ng.

- M« h×nh kÕt cÊu nh h×nh vÏ:

- MÆt c¾t dÇm: nh h×nh vÏ

- Khæ cÇu : G8+2x1,5+2x0,5m

- VËt liÖu Bªt«ng dÇm:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy:

fc’ = 40Mpa.

+ M«®un ®µn håi:

Ec = 39944Mpa=39944000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=25kN/m3.

- VËt liÖu Bªt«ng b¶n:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy:

fc’ = 30Mpa.

+ M«®un ®µn håi:

Ec = 29440Mpa=29440000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=24kN/m3.

- TÜnh t¶i: (tÜnh t¶i d¶i ®Òu trªn 1 dÇm chñ)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I : DC = 29,112 kN/m.

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n II : DW = 5,83 kN/m.

- Ho¹t t¶i thiÕt kÕ:

| STT | Ho¹t t¶i thiÕt kÕ | HS ph©n bè ngang g | HS xung kÝch 1+IM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL93K | 0,675 | 1,25 |
| 2 | HL93M | 0,675 | 1,25 |
| 3 | Ngêi | 1,313 | 1,0 |

- Yªu cÇu: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc do:

1. TÜnh t¶i giai ®o¹n I, tÜnh t¶i giai ®o¹n II.

2. Ho¹t t¶i HL93K, HL93M, ®oµn Ngêi bé hµnh.

3. Tæ hîp t¶i träng:

+ TH1 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93K+1,75Ngêi.

+ TH2 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93M+1,75Ngêi.

4. XuÊt vµ vÏ §êng ¶nh hëng néi lùc.

5. T×m vÞ trÝ xÕp t¶i bÊt lîi nhÊt trªn §AH néi lùc.

### Bµi 6: Ph©n tÝch cÇu dÇm gi¶n ®¬n liªn hîp ThÐp - BTCT theo bµi to¸n ph¼ng.

- M« h×nh kÕt cÊu nh h×nh vÏ:

- MÆt c¾t dÇm: nh h×nh vÏ

- Khæ cÇu : G8+2x1,5+2x0,5m

- VËt liÖu ThÐp:

+ Giíi h¹n ch¶y: fy = 345Mpa.

+ M«®un ®µn håi:

Es = 2.105Mpa=2.108kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,03.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: s=78,5kN/m3.

- VËt liÖu Bªt«ng b¶n:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy:

fc’ = 30Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 29440Mpa=29440000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=24kN/m3.

- TÜnh t¶i: (tÜnh t¶i d¶i ®Òu trªn 1 dÇm chñ)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I : DC = 17,88 kN/m.

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n II : DW = 5,83 kN/m.

- Ho¹t t¶i thiÕt kÕ:

| STT | Ho¹t t¶i thiÕt kÕ | HS ph©n bè ngang g | HS xung kÝch 1+IM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL93K | 0,656 | 1,25 |
| 2 | HL93M | 0,656 | 1,25 |
| 3 | Ngêi | 1,313 | 1,0 |

- Yªu cÇu: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc do:

1. TÜnh t¶i giai ®o¹n I, tÜnh t¶i giai ®o¹n II.

2. Ho¹t t¶i HL93K, HL93M, ®oµn Ngêi bé hµnh.

3. Tæ hîp t¶i träng:

+ TH1 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93K+1,75Ngêi.

+ TH2 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93M+1,75Ngêi.

4. XuÊt vµ vÏ §êng ¶nh hëng néi lùc.

5. T×m vÞ trÝ xÕp t¶i bÊt lîi nhÊt trªn §AH néi lùc.

### Bµi 7: Ph©n tÝch cÇu dÇm gi¶n ®¬n BTCT mÆt c¾t ch÷ T theo bµi to¸n kh«ng gian.

- S¬ ®å tÝnh to¸n.

- Khæ cÇu : G7+2x2,0+2x0,5m.

- CÊu t¹o chung kÕt cÊu nhÞp:

- MÆt c¾t ngang cÇu: nh h×nh vÏ.

- MÆt c¾t ngang dÇm chñ:

- VËt liÖu Bªt«ng:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 40Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 39944Mpa=39944000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=25kN/m3.

- TÜnh t¶i: (tÜnh t¶i d¶i ®Òu trªn 1 dÇm chñ)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I : DC = 23,77 kN/m.

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n II : DW = 6,68 kN/m.

- Ho¹t t¶i thiÕt kÕ:

+ HL93K = Xe t¶i thiÕt kÕ + T¶i träng lµn.

+ HL93M = Xe 2 trôc thiÕt kÕ + T¶i träng lµn.

+ T¶i träng Ngêi ®i bé: 3kN/m2

- Yªu cÇu: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc do:

1. TÜnh t¶i giai ®o¹n I, tÜnh t¶i giai ®o¹n II.

2. Ho¹t t¶i HL93K, HL93M, ®oµn Ngêi bé hµnh.

3. Tæ hîp t¶i träng:

+ TH1 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93K+1,75Ngêi.

+ TH2 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93M+1,75Ngêi.

### Bµi 8: Ph©n tÝch cÇu dÇm gi¶n ®¬n BTCT mÆt c¾t ch÷ I theo bµi to¸n kh«ng gian.

- S¬ ®å tÝnh to¸n.

- Khæ cÇu : G8+2x1,5+2x0,5m.

- CÊu t¹o chung kÕt cÊu nhÞp:

- MÆt c¾t ngang cÇu: nh h×nh vÏ.

- MÆt c¾t ngang dÇm chñ:

- VËt liÖu Bªt«ng dÇm:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 40Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 39944Mpa=39944000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=25kN/m3.

- VËt liÖu Bªt«ng b¶n:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 30Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 29440Mpa=29440000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=24kN/m3.

- TÜnh t¶i: (tÜnh t¶i d¶i ®Òu trªn 1 dÇm chñ)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I : DC = 29,112 kN/m.

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n II : DW = 5,83 kN/m.

- Ho¹t t¶i thiÕt kÕ:

+ HL93K = Xe t¶i thiÕt kÕ + T¶i träng lµn.

+ HL93M = Xe 2 trôc thiÕt kÕ + T¶i träng lµn.

+ T¶i träng Ngêi ®i bé: 3kN/m2

- Yªu cÇu: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc do:

1. TÜnh t¶i giai ®o¹n I, tÜnh t¶i giai ®o¹n II.

2. Ho¹t t¶i HL93K, HL93M, ®oµn Ngêi bé hµnh.

3. Tæ hîp t¶i träng:

+ TH1 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93K+1,75Ngêi.

+ TH2 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93M+1,75Ngêi.

### Bµi 9: Ph©n tÝch cÇu dÇm gi¶n ®¬n liªn hîp ThÐp-BTCT theo bµi to¸n kh«ng gian.

- S¬ ®å tÝnh to¸n.

- Khæ cÇu : G8+2x1,5+2x0,5m.

- CÊu t¹o chung kÕt cÊu nhÞp:

- MÆt c¾t ngang cÇu: nh h×nh vÏ.

- MÆt c¾t ngang dÇm chñ:

- VËt liÖu ThÐp:

+ Giíi h¹n ch¶y: fy = 345Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Es = 2.105Mpa=2.108kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: s=78,5kN/m3.

- VËt liÖu Bªt«ng b¶n:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 30Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 29440Mpa=29440000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=24kN/m3.

- TÜnh t¶i: (tÜnh t¶i d¶i ®Òu trªn 1 dÇm chñ)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I : DC = 17,88 kN/m.

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n II : DW = 5,83 kN/m.

- Ho¹t t¶i thiÕt kÕ:

+ HL93K = Xe t¶i thiÕt kÕ + T¶i träng lµn.

+ HL93M = Xe 2 trôc thiÕt kÕ + T¶i träng lµn.

+ T¶i träng Ngêi ®i bé: 3kN/m2

- Yªu cÇu: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc do:

1. TÜnh t¶i giai ®o¹n I, tÜnh t¶i giai ®o¹n II.

2. Ho¹t t¶i HL93K, HL93M, ®oµn Ngêi bé hµnh.

3. Tæ hîp t¶i träng:

+ TH1 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93K+1,75Ngêi.

+ TH2 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93M+1,75Ngêi.

### Bµi 10: Ph©n tÝch cÇu dµn gi¶n ®¬n theo bµi to¸n ph¼ng.

- M« h×nh kÕt cÊu nh h×nh vÏ:

- MÆt c¾t c¸c thanh dµn:

- VËt liÖu ThÐp:

+ Giíi h¹n ch¶y: fy = 345Mpa.

+ M«®un ®µn håi:

Es = 2.105Mpa=2.108kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: s=78,5kN/m3.

- TÜnh t¶i: (tÜnh t¶i d¶i ®Òu trªn 1 mÆt ph¼ng dµn)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I: DC = 20,55 kN/m.

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n II: DW = 45,65 kN/m.

- Ho¹t t¶i thiÕt kÕ:

| STT | Ho¹t t¶i thiÕt kÕ | HS ph©n bè ngang g | HS xung kÝch 1+IM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL93K | 1,292 | 1,25 |
| 2 | HL93M | 1,292 | 1,25 |
| 3 | Ngêi | 1,500 | 1,0 |

- Yªu cÇu: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å néi lùc do:

1. TÜnh t¶i giai ®o¹n I, tÜnh t¶i giai ®o¹n II.

2. Ho¹t t¶i HL93K, HL93M, ®oµn Ngêi bé hµnh.

3. Tæ hîp t¶i träng:

+ TH1 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93K+1,75Ngêi.

+ TH2 = 1,25TÜnh t¶i 1+1,5TÜnh t¶i 2+1,75HL93M+1,75Ngêi.

4. XuÊt vµ vÏ §êng ¶nh hëng néi lùc c¸c thanh dµn.

5. T×m vÞ trÝ xÕp t¶i bÊt lîi nhÊt trªn §AH néi lùc c¸c thanh dµn.

### Bµi 11: Ph©n tÝch tÝnh to¸n CÇu BTCT D¦L ®óc hÉng c©n b»ng.

### 1. Sè liÖu thiÕt kÕ.

- S¬ ®å nhÞp:

- Ph©n chia ®èt dÇm:

### 2. C¸c bíc ph©n tÝch cÇu ®óc hÉng trªn Midas/Civil.

### Bíc 1: Khai b¸o vËt liÖu.

- VËt liÖu Bªt«ng dÇm:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 40Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 39944Mpa=39944000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=25kN/m3.

- VËt liÖu Bªt«ng trô:

+ Cêng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ngµy: fc’ = 30Mpa.

+ M«®un ®µn håi: Ec = 29440Mpa=29440000 kN/m2.

+ HÖ sè posson: 0,3.

+ HÖ sè gi·n në nhiÖt: 1,17.10-5.

+ Träng lîng riªng: c=24kN/m3.

### Bíc 2: Khai b¸o mÆt c¾t cho kÕt cÊu.

- MÆt c¾t kÕt cÊu nhÞp trªn ®Ønh trô:

- MÆt c¾t kÕt cÊu nhÞp s¸t ®Ønh trô:

- MÆt c¾t hîp long:

- MÆt c¾t trªn mè:

- MÆt c¾t th©n trô vµ mÆt c¾t bÖ trô:

- B¶ng c¸c th«ng sè khai b¸o cho c¸c mÆt c¾t dÇm chñ: chän c¸c nót JO2, JI2, JI4

| STT | KÝ hiÖu | MÆt c¾t §Ønh trô | MÆt c¾t S¸t trô | MÆt c¾t Hîp long | MÆt c¾t Trªn mè |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HO1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 2 | HO2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 3 | HO2-2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | HO3 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 |
| 5 | BO1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 6 | BO1-2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7 | BO2 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| 8 | BO3 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 3.20 |
| 9 | HI1 | 3.40 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
| 10 | HI2 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.20 |
| 11 | HI2-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | HI3 | 1.40 | 3.70 | 0.70 | 0.80 |
| 13 | HI4 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 |
| 14 | HI4-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | HI5 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.30 |
| 16 | BI1 | 0.60 | 2.99 | 2.99 | 0.60 |
| 17 | BI1-2 | 0.40 | 1.79 | 1.79 | 0.40 |
| 18 | BI3 | 0.60 | 2.25 | 2.85 | 0.60 |
| 19 | BI3-2 | 0.40 | 1.75 | 2.35 | 0.40 |

### Bíc 3: M« h×nh kÕt cÊu nhÞp.

### Bíc 4: G¸n vËt liÖu cho kÕt cÊu.

### Bíc 5: G¸n mÆt c¾t cho kÕt cÊu.

### Bíc 6: T¹o nhãm mÆt c¾t thay ®æi.

### Bíc 7: Khai b¸o nhãm ®iÒu kiÖn biªn.

- BG1: Liªn kÕt ngµm t¹i ch©n trô.

- BG2: Liªn kÕt cøng trªn ®Ønh c¸c trô.

- BG3: Gèi di ®éng t¹i 2 ®Çu dÇm.

- BG4: Gèi cè ®Þnh cña ®o¹n dÇm trªn ®µ gi¸o.

- BG5: Gèi trªn ®Ønh trô (gèi chËu thÐp)

+ Gèi cè ®Þnh: 	SDx = 100000 kN/m; SDy = SDz = 2.108 kN/m.

SRy = 0 kN/m; SRx = SRz = 2.108 kN/m.

+ Gèi di ®éng: 	SDx = 100000 kN/m; SDy = 2.108 kN/m; SDz = 0

SRy = 0 kN/m; SRx = SRz = 2.108 kN/m.

### Bíc 8: G¸n ®iÒu kiÖn biªn cho kÕt cÊu.

### Bíc 9: T¹o nhãm kÕt cÊu.

- Trô : T1, T2.

- C¸c ®èt dÇm trªn ®Ønh trô T1: T1K0 T1K14

- C¸c ®èt dÇm trªn ®Ønh trô T2: T2K0 T1K14

- §èt trªn ®µ gi¸o bªn tr¸i: DGtrai.

- §èt trªn ®µ gi¸o bªn ph¶i: DGphai.

- §èt hîp long nhÞp biªn bªn tr¸i: HLtrai.

- §èt hîp long nhÞp biªn bªn ph¶i: HLphai.

- §èt hîp long nhÞp gi÷a: HLgiua.

### Bíc 10: G¸n c¸c phÇn tö cho nhãm kÕt cÊu.

- Danh s¸ch c¸c phÇn tö thuéc nhãm kÕt cÊu:

| STT | Tªn Nhãm | Tªn nót | Tªn phÇn tö | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | 300311 | 300310 |  |
| 2 | T2 | 400411 | 400410 |  |
| 3 | T1Ko | 118122 | 118121 |  |
| 4 | T1K1 | 117 123 | 117 122 |  |
| 5 | T1K2 | 116 124 | 116 123 |  |
| 6 | T1K3 | 115 125 | 115 124 |  |
| 7 | T1K4 | 114 126 | 114 125 |  |
| 8 | T1K5 | 113 127 | 113 126 |  |
| 9 | T1K6 | 112 128 | 112 127 |  |
| 10 | T1K7 | 111 129 | 111 128 |  |
| 11 | T1K8 | 110 130 | 110 129 |  |
| 12 | T1K9 | 109 131 | 109 130 |  |
| 13 | T1K10 | 108 132 | 108 131 |  |
| 14 | T1K11 | 107 133 | 107 132 |  |
| 15 | T1K12 | 106 134 | 106 133 |  |
| 16 | T1K13 | 105 135 | 105 134 |  |
| 17 | T1K14 | 104 136 | 104 135 |  |
| 18 | T2Ko | 218222 | 218221 |  |
| 19 | T2K1 | 217 223 | 217 222 |  |
| 20 | T2K2 | 216 224 | 216 223 |  |
| 21 | T2K3 | 215 225 | 215 224 |  |
| 22 | T2K4 | 214 226 | 214 225 |  |
| 23 | T2K5 | 213 227 | 213 226 |  |
| 24 | T2K6 | 212 228 | 212 227 |  |
| 25 | T2K7 | 211 229 | 211 228 |  |
| 26 | T2K8 | 210 230 | 210 229 |  |
| 27 | T2K9 | 209 231 | 209 230 |  |
| 28 | T2K10 | 208 232 | 208 231 |  |
| 29 | T2K11 | 207 233 | 207 232 |  |
| 30 | T2K12 | 206 234 | 206 233 |  |
| 31 | T2K13 | 205 235 | 205 234 |  |
| 32 | T2K14 | 204 236 | 204 235 |  |
| 33 | DGTrai | 100103 | 100102 |  |
| 34 | DGPhai | 200203 | 200202 |  |
| 35 | HLTrai |  | 103 |  |
| 36 | HLPhai |  | 203 |  |
| 37 | HLGiua | 137 | 136 236 |  |

### Bíc 11: Khai b¸o nhãm t¶i träng xe ®óc.

- Xe ®óc thi c«ng c¸c ®èt dÇm: XD1 XD14

- Xe ®óc hîp long biªn tr¸i: XDHLtrai.

- Xe ®óc hîp long biªn ph¶i: XDHLphai.

- Xe ®óc hîp long gi÷a nhÞp: XDHLgiua.

### Bíc 12: G¸n t¶i träng xe ®óc.

- B¶ng g¸n th«ng sè t¶i träng xe ®óc:

| STT | Tªn Nhãm | Nhãm 1 (Xe ®óc ë bªn tr¸i trô) |  |  | Nhãm 1 (Xe ®óc ë bªn ph¶i trô) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nót | Pz (kN) | My (kN.m) | Nót | Pz (kN) | My (kN.m) |
| 1 | XD1 | 118 222 | -800 | -1600 | 122 218 | -800 | 1600 |
| 2 | XD2 | 117 223 | -800 | -1600 | 123 217 | -800 | 1600 |
| 3 | XD3 | 116 224 | -800 | -1600 | 124 216 | -800 | 1600 |
| 4 | XD4 | 115 225 | -800 | -1600 | 125 215 | -800 | 1600 |
| 5 | XD5 | 114 226 | -800 | -1600 | 126 214 | -800 | 1600 |
| 6 | XD6 | 113 227 | -800 | -1600 | 127 213 | -800 | 1600 |
| 7 | XD7 | 112 228 | -800 | -1600 | 128 212 | -800 | 1600 |
| 8 | XD8 | 111 229 | -800 | -1600 | 129 211 | -800 | 1600 |
| 9 | XD9 | 110 230 | -800 | -1600 | 130 210 | -800 | 1600 |
| 10 | XD10 | 109 231 | -800 | -1600 | 131 209 | -800 | 1600 |
| 11 | XD11 | 108 232 | -800 | -1600 | 132 208 | -800 | 1600 |
| 12 | XD12 | 107 233 | -800 | -1600 | 133 207 | -800 | 1600 |
| 13 | XD13 | 106 234 | -800 | -1600 | 134 206 | -800 | 1600 |
| 14 | XD14 | 105 235 | -800 | -1600 | 135 205 | -800 | 1600 |
| 15 | XDHLtrai | 104 | -800 | -1600 |  |  |  |
| 16 | XDHLphai |  |  |  | 204 | -800 | 1600 |
| 17 | XDHLgiua |  |  |  | 136 | -800 | 1600 |

### Bíc 13: Khai b¸o nhãm t¶i träng bªt«ng ít.

- Träng lîng b¶n th©n c¸c ®èt ®óc: BT1 BT14

- Träng lîng ®èt hîp long biªn tr¸i: BTHLtrai.

- Träng lîng ®èt hîp long biªn ph¶i: BTHLphai.

- Träng lîng ®èt hîp long gi÷a nhÞp: BTHLgi÷a.

### Bíc 14: G¸n t¶i träng bªt«ng ít.

- B¶ng g¸n th«ng sè t¶i träng bª t«ng ít:

| STT | Tªn Nhãm | Nhãm 1 (Bªt«ng ë bªn tr¸i trô) |  |  | Nhãm 1 (Bªt«ng ë bªn ph¶i trô) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nót | Pz (kN) | My (kN.m) | Nót | Pz (kN) | My (kN.m) |
| 1 | BT1 | 118 222 | -883.50 | -1325.30 | 122 218 | -883.50 | 1325.30 |
| 2 | BT2 | 117 223 | -857.90 | -1286.80 | 123 217 | -857.90 | 1286.80 |
| 3 | BT3 | 116 224 | -833.40 | -1250.10 | 124 216 | -833.40 | 1250.10 |
| 4 | BT4 | 115 225 | -810.10 | -1215.10 | 125 215 | -810.10 | 1215.10 |
| 5 | BT5 | 114 226 | -1046.10 | -2092.30 | 126 214 | -1046.10 | 2092.30 |
| 6 | BT6 | 113 227 | -1010.10 | -2020.30 | 127 213 | -1010.10 | 2020.30 |
| 7 | BT7 | 112 228 | -977.50 | -1955.00 | 128 212 | -977.50 | 1955.00 |
| 8 | BT8 | 111 229 | -948.50 | -1896.00 | 129 211 | -948.50 | 1896.00 |
| 9 | BT9 | 110 230 | -923.20 | -1846.00 | 130 210 | -923.20 | 1846.00 |
| 10 | BT10 | 109 231 | -901.60 | -1803.00 | 131 209 | -901.60 | 1803.00 |
| 11 | BT11 | 108 232 | -884.10 | -1768.00 | 132 208 | -884.10 | 1768.00 |
| 12 | BT12 | 107 233 | -870.60 | -1741.00 | 133 207 | -870.60 | 1741.00 |
| 13 | BT13 | 106 234 | -861.30 | -1722.00 | 134 206 | -861.30 | 1722.00 |
| 14 | BT14 | 105 235 | -856.00 | -1712.00 | 135 205 | -856.00 | 1712.00 |
| 15 | BTHLtrai | 104 | -427.00 | -427.00 |  |  |  |
| 16 | BTHLphai |  |  |  | 204 | -427.00 | 427.00 |
| 17 | BTHLgiua | 236 | -213.00 | -106.50 | 136 | -213.00 | 106.50 |

### Bíc 15: Khai b¸o nhãm t¶i träng thi c«ng.

- T¶i träng thi c«ng khi thi c«ng c¸c ®èt ®óc: TC1 TC14

- T¶i träng thi c«ng khi hîp long biªn tr¸i: TCHLtrai.

- T¶i träng thi c«ng khi hîp long biªn ph¶i: TCHLphai.

- T¶i träng thi c«ng khi hîp long nhÞp gi÷a: TCHLgia.

### Bíc 16: G¸n t¶i träng thi c«ng.

- T¶i träng thi c«ng ®îc coi lµ t¶i träng ph©n bè qo = 2,4 kN/m2.

=> T¶i träng thi c«ng d¶i ®Òu: qtc = qo.Bcau = 2,4.12 = 28,8(kN/m).

- B¶ng g¸n th«ng sè t¶i träng thi c«ng:

| STT | Tªn Nhãm | Bªn tr¸i |  | Bªn ph¶i |  | qtc (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tªn nót | Tªn phÇn tö | Tªn nót | Tªn phÇn tö |  |
| 1 | TC1 | 118122 | 118121 | 218222 | 218221 | 28.8 |
| 2 | TC2 | 117 123 | 117 122 | 217 223 | 217 222 | 28.8 |
| 3 | TC3 | 116 124 | 116 123 | 216 224 | 216 223 | 28.8 |
| 4 | TC4 | 115 125 | 115 124 | 215 225 | 215 224 | 28.8 |
| 5 | TC5 | 114 126 | 114 125 | 214 226 | 214 225 | 28.8 |
| 6 | TC6 | 113 127 | 113 126 | 213 227 | 213 226 | 28.8 |
| 7 | TC7 | 112 128 | 112 127 | 212 228 | 212 227 | 28.8 |
| 8 | TC8 | 111 129 | 111 128 | 211 229 | 211 228 | 28.8 |
| 9 | TC9 | 110 130 | 110 129 | 210 230 | 210 229 | 28.8 |
| 10 | TC10 | 109 131 | 109 130 | 209 231 | 209 230 | 28.8 |
| 11 | TC11 | 108 132 | 108 131 | 208 232 | 208 231 | 28.8 |
| 12 | TC12 | 107 133 | 107 132 | 207 233 | 207 232 | 28.8 |
| 13 | TC13 | 106 134 | 106 133 | 206 234 | 206 233 | 28.8 |
| 14 | TC14 | 105 135 | 105 134 | 205 235 | 205 234 | 28.8 |
| 15 | TCHLtrai | 104 | 104 |  |  | 28.8 |
| 16 | TCHLphai |  |  | 204 | 204 | 28.8 |
| 17 | TCHLgiua | 136 | 135 | 236 | 235 | 28.8 |

### Bíc 15: Khai b¸o nhãm t¶i träng Dù øng lùc.

- Cèt thÐp D¦L chÞu m«men ©m: DULK1DULK14

- Cèt thÐp D¦L chÞu m«men d¬ng ë nhÞp biªn bªn tr¸i: DULbientrai

- Cèt thÐp D¦L chÞu m«men d¬ng ë nhÞp biªn bªn ph¶i: DULbienphai

- Cèt thÐp D¦L chÞu m«men d¬ng ë nhÞp gi÷a: DULgia

### Bíc 16: G¸n t¶i träng dù øng lùc cho kÕt cÊu.

### 3. Ph©n tÝch c¸c giai ®o¹n thi c«ng.

- Qu¸ tr×nh thi c«ng ®óc hÉng mang tÝnh chÊt lÆp ®i lÆp l¹i theo chu k× c¸c bíc thi c«ng, tuy nhiªn qu¸ tr×nh nµy cßn chÞu ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng t¹i c«ng trêng.

- Thi c«ng th©n trô: Thêng kÐo dµi kho¶ng 30ngµy.

- Thi c«ng ®èt Ko trªn ®Ønh trô: thêng kÐo dµi kho¶ng 12ngµy.

- Thi c«ng ®óc hÉng c©n b»ng c¸c ®èt: thêng kÐo dµi 7ngµy theo tr×nh tù:

+ Ngµy 1: C¨ng c¸p D¦L ®èt tríc vµ di chuyÓn, l¾p ®Æt xe ®óc.

+ Ngµy 2 vµ ngµy 3: L¾p ®Æt cèt thÐp, èng ghen vµ v¸n khu«n.

+ Ngµy 4: §æ bªt«ng ®èt dÇm.

+ Ngµy 5,6,7: B¶o dìng bªt«ng.

### Bíc 1: Thi c«ng ®èt K1 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1 | 42 | BG1 | Ban than | First |
| 2 | T2 | 42 | BG2 | DULKo | First |
| 3 | T1Ko | 12 | BG3 | Thªm XD1 | First |
| 4 | T2Ko | 12 | BG4 | Thªm TC1 | First |
| 5 | DGtrai | 12 |  | Thªm BT1 | 4 |
| 6 | DGphai | 12 |  |  |  |

### Bíc 2: Thi c«ng ®èt K2 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K1 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK1 | First |
| 2 | T2K1 | 4 |  | Thªm XD2 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC2 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT2 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD1 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT1 | First |

### Bíc 3: Thi c«ng ®èt K3 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K2 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK2 | First |
| 2 | T2K2 | 4 |  | Thªm XD3 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC3 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT3 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD2 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT2 | First |

### Bíc 4: Thi c«ng ®èt K4 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K3 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK3 | First |
| 2 | T2K3 | 4 |  | Thªm XD4 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC4 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT4 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD3 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT3 | First |

### Bíc 5: Thi c«ng ®èt K5 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K4 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK4 | First |
| 2 | T2K4 | 4 |  | Thªm XD5 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC5 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT5 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD4 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT4 | First |

### Bíc 6: Thi c«ng ®èt K6 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K5 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK5 | First |
| 2 | T2K5 | 4 |  | Thªm XD6 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC6 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT6 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD5 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT5 | First |

### Bíc 7: Thi c«ng ®èt K7 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K6 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK6 | First |
| 2 | T2K6 | 4 |  | Thªm XD7 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC7 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT7 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD6 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT6 | First |

### Bíc 8: Thi c«ng ®èt K8 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K7 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK7 | First |
| 2 | T2K7 | 4 |  | Thªm XD8 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC8 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT8 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD7 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT7 | First |

### Bíc 9: Thi c«ng ®èt K9 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K8 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK8 | First |
| 2 | T2K8 | 4 |  | Thªm XD9 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC9 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT9 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD8 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT8 | First |

### Bíc 10: Thi c«ng ®èt K10 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K9 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK9 | First |
| 2 | T2K9 | 4 |  | Thªm XD10 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC10 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT10 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD9 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT9 | First |

### Bíc 11: Thi c«ng ®èt K11 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K10 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK10 | First |
| 2 | T2K10 | 4 |  | Thªm XD11 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC11 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT11 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD10 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT10 | First |

### Bíc 12: Thi c«ng ®èt K12 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K11 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK11 | First |
| 2 | T2K11 | 4 |  | Thªm XD12 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC12 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT12 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD11 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT11 | First |

### Bíc 13: Thi c«ng ®èt K13 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K12 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK12 | First |
| 2 | T2K12 | 4 |  | Thªm XD13 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC13 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT13 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD12 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT12 | First |

### Bíc 14: Thi c«ng ®èt K14 (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K13 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK13 | First |
| 2 | T2K13 | 4 |  | Thªm XD14 | First |
| 3 |  |  |  | Thªm TC14 | First |
| 4 |  |  |  | Thªm BT14 | 4 |
| 5 |  |  |  | Bá XD13 | First |
| 6 |  |  |  | Bá BT13 | First |

### Bíc 15: Hîp long nhÞp biªn (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | T1K14 | 4 | Kh«ng ®æi | DULK14 | First |
| 2 | T2K14 | 4 |  | Thªm XDHLtrai | First |
| 3 |  |  |  | Thªm XDHLphai | First |
| 4 |  |  |  | Thªm TCHLtrai | First |
| 5 |  |  |  | Thªm TCHLphai | First |
| 6 |  |  |  | Thªm BTHLtrai | 4 |
| 7 |  |  |  | Thªm BTHLphai | 4 |
| 8 |  |  |  | Bá XD14 | First |
| 9 |  |  |  | Bá BT14 | First |

### Bíc 16: H¹ gèi ®Ønh trô (1 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | HLtrai | 4 | Bá BG4 | DULbientrai | First |
| 2 | HLtrai | 4 | Bá BG2 | DULbienphai | First |
| 3 |  |  | Thªm BG5 | Bá XDHLtrai | First |
| 4 |  |  |  | Bá XDHLphai | First |

### Bíc 17: Hîp long nhÞp gi÷a (7 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 |  |  | Kh«ng ®æi | Thªm XDHLgiua | First |
| 2 |  |  |  | Thªm TCHLgiua | First |
| 3 |  |  |  | Thªm BTHLgiua | 4 |

### Bíc 18: Nèi liÒn kÕt cÊu nhÞp (0 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 | HLgiua | 4 | Kh«ng ®æi | DULgiua | First |
| 2 |  |  |  | Bá XDHLgiua | First |
| 3 |  |  |  | Bá BTHLgiua | First |

### Bíc 19: Dì bá t¶i träng thi c«ng (1ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 |  |  | Kh«ng ®æi | Bá TC1TC14 | First |
| 2 |  |  |  | Bá TCHLtrai | First |
| 3 |  |  |  | Bá TCHLphai | First |
| 4 |  |  |  | Bá TCHLgia | First |

### Bíc 20: Thi c«ng líp phñ mÆt cÇu vµ khai th¸c (10000 ngµy)

| STT | PhÇn tö |  | §iÒu kiÖn biªn | T¶i träng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhÇn tö | Tuæi (ngµy) |  | Tªn | Thêi gian |
| 1 |  |  | Kh«ng ®æi | Thªm tinh tai 2 | First |

- Träng lîng cña líp phñ mÆt cÇu bao gåm c¶ ch©n lan can vµ lan can:

DW = 35.11 (kN/m)